龙门三轴加工中心

ZY-LM3020

- 设备介绍

1.1产品名称、型号：型材复合加工中心，ZY-LM3020

1.2概述：该系列床身及运动部件（龙门架）等全部采用高强度HT250铸铁材料，树脂砂工艺，两次时效处理消除应力。

1.3基本性能：该设备是一台集铣销、钻孔、攻牙、倒角为一体的自动化复合加工中心，适用于加工各种长度的型钢、铜、铝型材等金属加工。

1.4主要零部件使用品牌及规格2.1  2000*3000mm机型（焊接/铸铁床身）

| 项目 |  |  | 单位 | 2000*3000机型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程 | 行程X(主轴左右移动) |  | mm | 3000 |  |  |
|  | 行程Y(主轴前后移动) |  | mm | 2000 |  |  |
|  | 行程Z(主轴上下移动) |  | mm | 600-800 |  |  |
|  | 主轴到鼻端距离 |  | mm | 130mm，130-730mm |  |  |
| 工作台 | 工作台尺寸（长×宽） |  | mm | 3000×2000 |  |  |
|  | 最大台荷重 |  | kg | 1000 |  |  |
|  | T型槽宽度 |  | mm | 18 |  |  |
|  | T型槽数/中心间距 |  | mm | 11/180 |  |  |
| 主轴 | 最高转速 |  | rpm | 12000 |  |  |
|  | 传动方式 |  |  | 直接式 |  |  |
|  | 拉刀方式 |  |  | BT40四瓣爪 |  |  |
|  | 主轴平衡等级 |  |  | G1(ISO1940) |  |  |
|  | 安装方式 |  |  | 立式 |  |  |
|  | 刀把规格 |  |  | BT40 |  |  |
| 进给 | 三轴 |  |  | X | Y | Z |
|  | 快移速度 |  | m/min | 40 | 50 | 20 |
|  | 最大进给速度 |  | m/min | 40 | 50 | 20 |
|  | 切削进给 |  | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 |
|  | 定位精度 |  | mm | 0.05(全程) | 0.03(全程) | 0.02(全程) |
|  | 重复定位精度 |  | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 三轴传动规格 | 三轴伺服马达 | 功率 | kw | 3.0+3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 最大扭矩 | N.m | 45 | 45 | 45 |
|  |  | 最大输出转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | 主轴伺服马达 | 功率（S1/S6） | KW | 11/15 |  |  |
|  |  | 额定转矩（S1/S6） | N.m | 35.8/95.5 |  |  |
|  |  | 最大输出转速 | rpm | 12000 |  |  |
| 刀库 | 刀库形式 |  |  | 圆盘式 |  |  |
|  | 刀柄规格 |  |  | BT40 |  |  |
|  | 刀具数量 |  | 把 | 24 |  |  |
|  | 最大刀具直径（满刀）/长度/重量 |  | mm, kg | Φ75mm/300mm/8kg |  |  |
|  | 邻空刀直径 |  | mm | Φ150 |  |  |
|  | 换刀时间（刀对刀） |  | sec | 2 |  |  |
| 能源 | 变压器规格 |  | KVA | 25 |  |  |
|  | 气源 |  | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa |  |  |
| 润滑 | 丝杆润滑 |  |  | 自动导轨油润滑装置 |  |  |
|  | 导轨润滑 |  |  | 自动导轨油润滑装置 |  |  |
| 冷却 | 冷却马达功率 |  | KW | 0．55 |  |  |
|  | 切削冷却 |  |  | 喷雾式切削冷却系统 |  |  |
| 除屑设备 | 排屑机 |  |  | 链板式 |  |  |
|  | 电动马达规功率 |  | KW | 0.75 |  |  |
| 护罩设备 | 机床防护 |  |  | 半封闭式防护钣金罩 |  |  |
|  | 机床外形 |  |  | 整机钣金半包围、拖链电缆架空 |  |  |
|  | 导轨防护 |  |  | X、Y、Z风琴式导轨防护 |  |  |
| 机床尺寸 | 机床高度（Z轴正极限） |  | mm | 3800 |  |  |
|  | 机床宽度+排屑机（Y轴负极限） |  | mm | 5200+1400 |  |  |
|  | 整机尺寸 |  | mm | 5200*4400*3800 |  |  |
|  | 整机重量 |  | T | 21 |  |  |

3、主要配件品牌

| 序号 | 零部件名称 | 品牌 | 品牌属地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器系统 | 西门子/Fanuc | 德国/日本 |  |
| 2 | 主轴单元 | 健椿 | 台湾/中国 | BT40φ140机械主轴(长鼻端) |
| 3 | 二轴轴承 | NSK | 日本/德国 | P4精密级 |
| 4 | 二轴丝杆 | PMI | 台湾/日本 | C3精密级 |
| 5 | 三轴滚柱导轨 | PMI | 台湾/德国 | H级、X轴(单边双线轨)45mm，Y/Z轴35mm |
| 6 | 刀库 | 冈田 | 台湾 |  |
| 7 | 气动元件 | SMC/亚德客 | 日本/台湾 |  |
| 8 | 电缆 | 易格斯 | 德国 |  |
| 9 | 拖链系统 | 易格斯 | 德国 |  |
| 10 | 电气元件 | 施耐德 | 法国 |  |
| 11 | 总电源开关 | 施耐德 | 日本/法国 |  |
| 12 | 主轴打刀缸 | 圣杰 | 台湾 |  |
| 13 | 减速机 | 法斯顿 | 日本、德国 | X轴 |
| 14 | 齿条 | 精锐 | 台湾 | X轴 |
| 15 | 油冷机、机柜空调 | 同飞 | 中国 |  |
| 16 | 中央润滑系统 | 宝腾 | 台湾/中国 |  |
| 注：遇到供货不足时，会选用其他品牌的产品替代，但质量和等级不会有任何差异。 |  |  |  |  |